Аккредитована с 2002 года (Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU. ЦОА. 328 (Госсанэпидслужба РФ) от 30 июля

2002 г.; № РОСС RU. 0001.515436 (ФГУЗ «ФЦГ и Э» Роспотребнадзора) от 13 марта 2006 г и 20 ноября 2010г.)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ИСВОДЦентр»

Юридический и адрес осуществления деятельности:

119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 17 тел.: (495)955-92-54, моб. тел.: 8-985-276-09-17

e-mail: isvodcentre@mail.ru

ОКПО 58580628   ОГРН 1037739039238

ИНН 7706268161  КПП 772501001

Аттестат аккредитации № RА.RU.515436 от 20 мая 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№      084/11 от  « 25 » 11. 2019 г.

Заказчик: ТСН «Клейменово-3» Адрес заказчика: -

Место отбора пробы: Московская обл., г/о Серпухов, вблизи д. Клейменово

Наименование объекта испытаний: вода питьевая (скважина) Дата и время отбора пробы: 17.11.19 (в 19-00)

Дата и время доставки пробы в лабораторию: 18.11.19 (в 10-25) НД на методику отбора: -

Условия транспортировки: проба отобрана и доставлена заказчиком

Тара, упаковка: пластик

Дополнительные сведения: заявка заказчика

Код образца:  084х/мб 1119

Мнение: Образец воды  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по измеренным показателям.

Генеральный директор                                                                                           Бахарева И.А.

Протокол № 084/ 11 от 25.11.19 г. оформлен в 2 экземплярах: один – для заказчика, другой – для ИЛ. Частичное воспроизведение Протокола без разрешения ИЛ запрещено.

1 из 4

| № п/п | Показатели, ед. измерений | Результаты исследований | Нормативы ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01, не более | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| 1. | рН, ед | 7,84 | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, изд. 2018 г., электрохимия |
| 2. | Общая минерализация, мг/дм3 | 240 | 1000 | согласно Инструкции к прибору DIST 1 №СП 2591043 от 12.03.19 |
| 3. | Удельная электрическая проводимость, мкС/см | 473 | не нормируется | согласно Инструкции к прибору DIST 3 №СП2591044 от 12.03.19 |
| 4. | Щелочность общая, ммоль/дм3 | 5,5 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007 (ФР .1.31.2008.05186), титриметрия |
| 5. | Общая жесткость,0Ж | 6,2 | 7,0 | ГОСТ 31954-2012, титриметрия |
| 6. | Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 | 1,6 | 5,0 | ГОСТ Р 55684-13 (ИСО 8467:1993), титриметрия |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |
| 7. | Цветность, град. | 2 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 8. | Запах, (20С/60С), баллы | 0 / 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 9. | Привкус, баллы | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 10. | Мутность, ЕМФ | 2,6 | 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016, нефелометрия / турбидиметрия |
| Тяжелые металлы и металлоиды |  |  |  |  |
| 11. | Железо общее, мг/дм3 | 0,08 | 0,3 | ФР.1.31.2013.16574, спектрофотометрия |
| 12. | Марганец, мг/дм3 | <0,010 | 0,1 | ФР.1.31.2013.16579, спектрофотометрия |
| 13. | Цинк, мг/дм3 | <0,1 | 5,0 | ФР.1.31.2013.15430, спектрофотометрия |
| 14. | Медь, мг/дм3 | <0,04 | 1,0 | ФР.1.31.2013.16581, спектрофотометрия |
| 15. | Свинец, мг/дм3 | <0,001 | 0,03 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 16. | Кадмий, мг/дм3 | <0,0001 | 0,001 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 17. | Бор, мг/дм3 | 0,067 | 0,5 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 18. | Олово, мг/дм3 | <0,005 | не нормируется | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 19. | Ванадий, мг/дм3 | <0,001 | 0,1 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 20. | Висмут, мг/дм3 | <0,01 | 0,1 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 21. | Вольфрам, мг/дм3 | <0,01 | 0,05 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 22. | Кобальт, мг/дм3 | <0,001 | 0,1 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 23. | Молибден, мг/дм3 | <0,001 | 0,25 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 24. | Мышьяк, мг/дм3 | <0,005 | 0,05 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 25. | Никель, мг/дм3 | <0,001 | 0,1 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 26. | Сурьма, мг/дм3 | <0,005 | 0,05 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |

| Тяжелые металлы и металлоиды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Таллий, мг/дм3 | <0,005 | 0,0001 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 28. | Титан, мг/дм3 | <0,001 | не нормируется | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 29. | Хром общий, мг/дм3 | <0,001 | 0,05 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| Анионы |  |  |  |  |
| 30. | 3 Гидрокарбонаты, мг/дм | 335,5 | не нормируется | ГОСТ 31957-2012 |
| 31. | 3 Карбонаты, мг/дм | <6,0 | не нормируется | ГОСТ 31957-2012 |
| 32. | Сульфиды, мг/дм3 | 0,001 | не нормируется | ФР.1.31.2013.16585, спектрофотометрия |
| 33. | Сероводород, мг/дм3 | <0,001 | 0,003 | ФР.1.31.2013.16585, спектрофотометрия |
| 34. | Нитраты, мг/дм3 | 10,5 | 45 | ФР.1.31.2013.16571, спектрофотометрия |
| 35. | Фториды, мг/дм3 | 1,49 | 1,5 | ФР.1.31.2013.15429, спектрофотометрия |
| 36. | 3 Хлориды, мг/дм | 18,0 | 350 | ГОСТ 4245-72, титриметрия |
| 37. | 3 Сульфаты, мг/дм | 30,0 | 500 | ФР.1.31.2013.16584, турбидиметрия |
| 38. | Фосфаты, мг/дм3 | 0,02 | 3,5 | ФР.1.31.2013.16586, спектрофотометрия |
| 39. | Нитриты, мг/дм3 | 0,013 | 3,0 | ФР.1.31.2013.16572, спектрофотометрия |
| Катионы |  |  |  |  |
| 40. | Аммоний, мг/дм3 | 0,37 | не нормируется | ФР.1.31.2013.16570, спектрофотометрия |
| 41. | Аммиак (по азоту), мг/дм3 | 0,28 | 2,0 | ФР.1.31.2013.16570, спектрофотометрия |
| 42. | 3 Кальций, мг/дм | 63,0 | не нормируется | РД 52.24.403-2018, титриметрия |
| 43. | Магний, мг/л | 29,0 | не нормируется | РД 52.24.395-2007, титриметрия |
| 44. | Кремний, мг/дм3 | 5,20 | 10,0 | ФР.1.31.2013.15426, спектрофотометрия |
| 45. | Натрий, мг/дм3 | 4,98 | 200 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 46. | Калий, мг/дм3 | 3,68 | не нормируется | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 47. | Стронций, мг/дм3 | 1,19 | 7,0 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 48. | Литий, мг/дм3 | 0,016 | 0,03 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 49. | Серебро, мг/дм3 | <0,005 | 0,05 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 50. | Барий, мг/дм3 | 0,061 | 0,1 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 51. | Бериллий, мг/дм3 | <0,0001 | 0,0002 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |
| 52. | Алюминий, мг/дм3 | 0,038 | 0,5 | ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная спектрометрия |

| Микробиологические показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53. | Общее микробное число, КОЕ/мл | 0 | 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 54. | Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 55. | Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Радиоактивность |  |  |  |  |
| 56. | Удельная суммарная альфа- активность, Бк/дм3 | 0,13 | 0,2 | ФР.1.40.2013.15386 |
| 57. | Удельная суммарная бета- активность, Бк/дм3 | 0,16 | 1,0 | ФР.1.40.2013.15386 |

Примечание:

1.    Протокол характеризует испытанный образец воды.

2.    Анализ воды по показателям №№ 15-29, 45-52 проведен в ГПБУ «МОСЭКОМОНИТОРИНГ»

(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518962)

3.    Исследования ряда микробиологических показателей проведены в испытательном лабораторном центре

(ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора), аттестат аккредитации № RA.RU.510127,

выдан 21 августа 2015 г.

4.    Радиологический анализ проведен в лаборатории изотопных методов анализа АСИЦ ВИМС им.Н.М.Федоровского

(Аттестат аккредитации ААС.А.00274 (до 18.05.2021г.),

Лицензия ЦО-09-501-9508) и нормируется по СанПин 2.1.4.2580-10.

Технический руководитель ИЛ

Ковалева С.М.